Sharp PC-1500:

Ten zintegrowany układ LSI pełni naprawdę fundamentalną rolę w sprzęcie PC-1500, co zauważycie z listy funkcji opisanych później. Jest to chip CMOS o szerokim zakresie zastosowań, który można połączyć z dowolnym procesorem o szerokości słowa 8 bitów. Wewnętrzny układ zawiera:

- parę dwukierunkowych portów 8-bitowych (PA, PB)

- port wyjściowy równoległy 8-bitowy (PC)

- port wyjściowy szeregowy (SO)

- "kontrolę oczekiwania CPU"

- 16 rejestrów wewnętrznych.

Zarówno rejestry wewnętrzne, jak i poszczególne bity portów są odwzorowane w pamięci w alternatywnym zbiorze (64K), dzięki czemu są dostępne za pomocą instrukcji PEEK, POKE* oraz instrukcji operacyjnych poprzedzonych &.FD (patrz wcześniejsze numery). W szczególności rejestry są odwzorowane od $F000 do $F00F.

Funkcje, których pełni LH-5811 w PC-1500, to m.in.:

1) Porty PA0-PA7 i PB0-PB7, które można programować indywidualnie dla każdego bitu jako wyjścia lub wejścia. Procesor uzyskuje dostęp do PA i PB jako pojedynczych bitów; PA1-PA7 obsługują skanowanie kolumn klawiatury.

2) PC0-PC7, port równoległy wyjściowy.

3) Dwa wejścia przerwań (IRQ i PB7 jako wejście), niezbędne do realizacji "daisy-chainingu" z liniami przerwań ewentualnych urządzeń peryferyjnych.

4) Układ sterowania oczekiwaniem procesora, który umożliwia podłączenie kalkulatora do urządzeń peryferyjnych o bardzo niskim czasie dostępu. Można wybrać sześć różnych czasów dostępu poprzez programowanie rejestrów.

5) Transmisja szeregowa. Transmisja danych odbywa się w formacie jednego bitu startu - 8 bitów danych - dwóch bitów stopu. Szybkość transmisji (baud rate) może być programowana z ośmioma różnymi częstotliwościami: 317, 635, 1270, 2359, 5078, 10156, 650000, 1300000, wszystkie będące wielokrotnościami częstotliwości zegara. Rejestr kontrolny baud rate jest odwzorowany pod adresem $F009 i podczas wykonywania operacji CSAVE automatycznie zostaje załadowany wartością, która ustawia baud rate na 317 bitów/sek.

W drukarce CE-150 również znajduje się układ LH-5811, który zapewnia jej poprawne działanie oraz sygnały "handshake" z CPU. Transmisja szeregowa z magnetofonem odbywa się za pomocą wewnętrznego układu w PC-1500, ale rutyny zarządzania tą usługą są zawarte w ROM drukarki.

Dal Service Manuale

I/O PORT

Questo integrato LSI ricopre un ruolo veramente fondamentale nell'Hardware del PC-1500, come noterete dall'elenco delle funzioni svolte pubblicato più avanti. Ali Si tratta di un ungi e-chip CMOS che può essere connesso con unu qualunque CPU a ft bit. il circuito interno contiene

- una coppia di porte bidirezionali a 8 bit (PA, PB)

- una porta d uscita parallela a 8 bit (PC)

- una porla d uscita seriale (SO)

- “CPU wait control”

-16 registri interni.

Sia i registri interni che i singoli bit delle porte sono mappati in memoria nel set allternativo (64K), per cui sono accessibili tramile le PEEK, POKE* ed i codici operativi preceduti da &.FD (vedi numeri precedenti). In particolare i registri sono mappati da $F000 a $F00F.

Le funzioni a cu assolve LH-5811 nel PC-1500 sono le segmenti:
I) Porte PA0-PA7 e PB0-PB7 le quali possono essere progrmmate singolaramente per ogni bit in uscita o in ingresso. La CPU accede a PA e PB come locazioni di memoria 1 bit PA1-PA7 provvedono alla scansione delle colonne della tastiera.

2. PC0-PC7 e la porta parallela d'uscita

- Due ingressi d’interrupt (IRQ e PB7 in input) necessari per realizzare un “daisy-changing” con le linee d'interruzione di eventuali penferiche

- Circuito di controllo per il WAIT della CPU il quale permette la connessione del pocket a periferiche con tempi d'accesso molto bassi. Possono essere scelti sei tempi d'accesso diversi tramite la programmazione dei registri.

- Trasmissione seriale

La transmissione seriale di dati é effettuata nel formato un bit di start - 8 bit dati - due bit di stop.

Il “baud rate” può essere programmato con 8 frequenze diverse 317, 635, 1270, 2359, 5078, 10156, 650000, 1300000, tutte sitti multiple della frequenza di clock. Il  registro di controllo del baud-rate e mappato nell'indirizzo $F009 e, all alto dell'esecutione di un CSAVE, questo viene automaticamente caricato con un valore che fissa il baud-rate a 317 bit/sec.

Anche nella stampante CE-150 è presente un LH-5811 che provvede al corretto funzionamento della stessa, ed ai segnali di “handshake” con la CPU. La trasmissione seriale con la cassetta magnetica e effetuata dal chip interno al PC-1500, ma le routine di gestione di questo servizio sono contenute nella ROM della stampante.

Realizziamo che per molti lettori sarebbe stato utile poter avere uno schema elettrico dettagliato del chip LH-5811 con la predinarura e gli indirizzi delle porte, ma a parte ovvie questioni di spazio, ciò non rientrerebbe comunque negli scopi di questa rubrica.